声级与TGE温热指数对人类影响

A声级（Sound level A)

根据人类对高频声敏感对低频声不敏感的生理特征，以等响曲线为基础，在测声仪器中设计了数种具有频率计权的滤波器。A声级是其中的一种。A声级最接近人耳对声音的感觉特征，它是模拟人耳对40访（phone)纯音的响应特点。A声级用专门的A频率计权网络测量，对声音的高频敏感，对低频不敏感。A声级由国际标准化组织推荐，用作噪声卫生评价的指标。

B声级（Sound level B)

声级计测量的声级之一。模拟人耳对70访（phone)纯音的主观感觉的声级。B声级用专门的B频率计权网络测量，对低频段有一定衰减。

C声级（Sound level C)

声级计测量的声级之一。模拟人耳对100方（phone)纯音的主观感觉的声级。C声级用专门的C频率计权网络测量，在整个可听频率范围内有近乎平直的响应，当声级计设有平直响应的线性频率计权网络时，可代表总的声压级。

D声级（Sound level D)

是为了测量飞机噪声而设计的，它模拟噪度40呐（NOR)的曲线倒数设计而成，可以用它直接测定飞机噪声的感觉噪声强度。

Taylor-Pelmear振动性白指分期（Taylor-Pelmear's stages of vibration-induced white finger)即由Taylor和Pelmear于1987年在国际手臂振动学术大会上提出的有关振动性白指的分期。

TGE温热指数（Temperature global temperature energy metabolism index)展研生产场所气象条件综合评价的指标之一。根据气温（T)、黑球温度（G)和平均劳动代谢率（E)的乘积而得出的指数，其计算公式如下：

TGE温热指数=T·G·E。

如无黑球温度的数据时，也可以用气温暂代，则

TGE=T2.E。